Инструкция по установке и эксплуатации кухонных моек BERGE

- Общие сведения.

Кухонные мойки и раковины BERGE изготовлены из искусственного камня – современного экологичного материала, по прочности и долговечности, приближенного к характеристикам природного камня.

Специальный защитный слой обеспечивает изделию высокую износостойкость и делает комфортным уход за мойкой при ежедневной эксплуатации. Изделие предназначено для использования в быту.

- Эксплуатация и уход.

Содержите мойку/раковину в чистоте, используя жидкие моющие средства, в составе которых отсутствуют абразивные компоненты.

В случае появления известкового налета, удаляйте его при помощи специальных средств для удаления водного камня (столовый уксус, лимонный сок и т.п.)

Категорически запрещается длительный контакт изделия с концентрированными кислотами, хлороформом, кретонами, щелочами (спирт, бензин, ацетон и пр.). При попадании такого вещества на поверхность изделия, немедленно смойте его водой.

В случае использования продуктов или жидкостей с сильными окрашивающими свойствами, (такими как чай, кофе, свекла и пр.), рекомендуется сразу смывать их водой, не давая им засохнуть.

- Меры предосторожности.

Не используйте изделие в качестве разделочной доски, во избежание появления порезов на поверхности изделия.

Не ставьте на поверхность мойки/раковины раскаленные предметы (используйте специальные подставки).

Не бросайте в мойку/раковину тяжелые предметы.

Не используйте губок с абразивным слоем и металлических щеток для очистки поверхности изделия.

- Транспортировка и хранение.

Транспортировку и хранение изделия следует осуществлять в горизонтальном положении на ровной, жесткой поверхности.

- Установка кухонной мойки.

1.  Переверните кухонную мойку чашей вверх и положите на столешницу на место инсталляции. Минимальное расстояние от перегородок (стенок мебели) до края мойки должно быть не менее10мм.

2.   Обведите мойку строго по краям карандашом.

3.  Проведите второй контур меньшего размера (линия выреза), отступив от первого 10мм по всему периметру.

4.    При помощи лобзика сделайте установочный проем по линии выреза.

5. Очистите от пыли и опилок вырез в столешнице, обработайте гидроизоляционным материалом.

6.   Просверлите в мойке отверстие под смеситель, фрезой 35 мм в диаметре.

7. Установите на кухонную мойку смеситель и сливную арматуру, согласно прилагаемым к ним инструкциям.

8.  Нанесите непрерывным слоем клей-герметик на поверхность столешницы так, чтобы он покрыл 10мм поверхности от края выреза.

9.  Установите кухонную мойку в вырез столешницы и плотно прижмите, до полного высыхания герметика.  Удалите излишки герметика влажной тряпкой.

ВНИМАНИЕ!!!Рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту для инсталляции кухонной мойки. В случае самостоятельного монтажа, соблюдайте технику безопасности !!!